宁夏思博特新能源科技有限公司

环保整治提升工程建设项目竣工环境保护验收意见

2024年6月30日，宁夏思博特新能源科技有限公司根据《宁夏思博特新能源科技有限公司环保整治提升工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

表1                      项目建设基本情况

| 项目建设基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 石嘴山市崇岗工业园 |  | 建设 性质 | 技改 | 产品 | 碳素 | 建设 规模 | 年产14万t/a |
| 类别 | 工程组成 |  | 建设内容 |  |  |  |  |  |
| 主体工程 | 碳素生产车间 | 原料、成品库车 | 全封闭原料、成品库，并安装高压喷雾抑尘装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 普煅 工序 | 全封闭生产车间，1-3#普煅炉及1-4#电煅炉产生的废气经“SNCR 脱硝+单碱法脱硫”处理后最终通过1根20m高排气筒排放（DA001），在脱硫塔排气筒处安装1套在线监测设施，并联网。4-6#普煅炉产生的废气经“SNCR 脱硝+单碱法脱硫”处理后最终通过1根20m高排气筒排放（DA002），在脱硫塔排气筒处安装1套在线监测设施，并联网 |  |  |  |  |  |
|  |  | 破碎 筛分 车间 | 生产车间全封闭，1-3#普煅炉上料口、出料口产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA003)排放；4-6#普煅炉上料口、出料口产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA005)排放；1-4#电煅炉上下料产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA004)排放；1#破碎筛分产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理通过1根15m高排气筒(DA006)排放；2#破碎筛分产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理通过1根15m高排气筒(DA007)排放。 |  |  |  |  |  |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 依托原有,办公场所，主要用于员工休息、办公室 |  |  |  |  |  |
|  | 库房 |  | 依托原有,库房主要存放生活办公用品 |  |  |  |  |  |
|  | 供水 |  | 由园区供水管网供给 |  |  |  |  |  |
|  | 排水 |  | 无生产废水排放，生活污水依托现有化粪池处理后，暂时由吸粪车定期清运处置。 |  |  |  |  |  |
|  | 供暖 |  | 生产区无供暖，生活区冬季为电暖器供暖 |  |  |  |  |  |
|  | 供电 |  | 由园区供电管网提供 |  |  |  |  |  |
| 环保工程 | 废气 治理 | 煅烧烟气 | 生产车间全封闭，1-3#普煅炉及1-4#电煅炉产生的废气经“SNCR 脱硝+单碱法脱硫”处理后最终通过1根20m高排气筒排放（DA001），在脱硫塔排气筒处安装1套在线监测设施，并联网。4-6#普煅炉产生的废气经“SNCR 脱硝+单碱法脱硫”处理后最终通过1根20m高排气筒排放（DA002），在脱硫塔排气筒处安装1套在线监测设施，并联网。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 破碎筛分粉尘 | 1-3#普煅炉上料口、出料口产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA003)排放；4-6#普煅炉上料口、出料口产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA005)排放；1-4#电煅炉上下料产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA004)排放；1#破碎筛分产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理通过1根15m高排气筒(DA006)排放；2#破碎筛分产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理通过1根15m高排气筒(DA007)排放。 |  |  |  |  |  |
|  | 废水 治理 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后，由吸污车定期清运 |  |  |  |  |  |
|  |  | 初期雨水池 | 已建成初期雨水池 |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱硫废水 | 已建设循环沉淀池 |  |  |  |  |  |
|  | 固废治理 |  | 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、收尘灰、废包装袋、废机油等，生活垃圾经收集后统一交由园区环卫部门处置；收尘灰收集后回用于生产；废包装袋收集后综合利用；废机油交由有资质单位更换带走处置，不贮存 |  |  |  |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 对新增设备选用低噪声设备，设置隔音、减震措施。 |  |  |  |  |  |

（二）环评审批情况

宁夏思博特新能源科技有限公司于2023年11月取得《宁夏平罗工业园区（崇岗园）活性炭行业环保整治提升工程建设项目环境影响报告表》，宁夏平罗工业园区管理委员会2023年11月24日以宁平管环表〔2023〕126号对该项目予以批复。

（三）投资情况

本项目实际总投资为1200万元，1095万用于环保投资，占总投资的91.2%。

（四）验收范围

- 本次验收只针对宁夏思博特新能源科技有限公司“环保整治提升工程建设项目”。

- 二、项目变动情况

- 经现场勘查及资料查阅，并对照环境影响报告表及环评批复要求，本项目变动情况为：煅烧工序未设袋式除尘。变动原因：项目所用的原料为洗精煤，采用湿法脱硫协同处理后烟（粉）尘完全可满足排放标准要求，故未设置袋式除尘。

- 根据中华人民共和国生态环境部办公厅（关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行）》的通知）（环办环评函[2020]668号），本项目变动内容不属于重大变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

- 1.废气

- 本项目厂区内产生的有组织废气主要包括普煅生产车间产生的煅烧废气及破碎筛分工序产生的烟（粉）尘。

- ①普煅工序

- 1-3#普煅炉及1-4#电煅炉产生的废气经“SNCR 脱硝+单碱法脱硫”处理后最终通过1根20m高排气筒排放（DA001），在脱硫塔排气筒处安装1套在线监测设施，并联网。4-6#普煅炉产生的废气经“SNCR 脱硝+单碱法脱硫”处理后最终通过1根20m高排气筒排放（DA002），在脱硫塔排气筒处安装1套在线监测设施，并联网。

- ②上料、出料及破碎筛分工序

- 1-3#普煅炉上料口、出料口产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA003)排放；4-6#普煅炉上料口、出料口产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA005)排放；1-4#电煅炉上下料产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA004)排放；1#破碎筛分产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理通过1根15m高排气筒(DA006)排放；2#破碎筛分产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理通过1根15m高排气筒(DA007)排放。

- 2 、废水

- 本工程主要为生产废水和生活废水，生产废水为脱硫废水，脱硫废水经沉淀后循环利用不外排；生活用水经化粪池处理后定期清运。

- 3 、噪声

- 本项目噪声源主要来自生产设备运行产生的机械噪声。设备选用了低噪设备，同时在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，从而在声源上降低设备本身噪声。

- 4 、 固体废物

- 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、收尘灰、废包装袋、废机油等，生活垃圾经收集后统一交由园区环卫部门处置；收尘灰收集后回用于生产；废包装袋收集后综合利用；废机油交由有资质单位更换带走处置，不贮存。

# 四、环评及批复落实情况

- 该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响，环保设施落实情况见表2。

表2                         项目环保措施落实情况

| 环评中要求落实的污染治理项目 | 污染物名称 | 环评中污染治理措施 | 环评变更情况 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 煅烧烟气 | 采用“SNCR 脱硝（本次新增）+袋式除尘+单碱法脱硫（本次新增）处理后由排气筒排放，编号DA001。综合除尘效率为99.5%，脱硫效率为65%，脱硝效率为40%。企业安装在线监测装置并联网。 | 变更 | 1-3#普煅炉及1-4#电煅炉产生的废气经“SNCR 脱硝+单碱法脱硫”处理后最终通过1根20m高排气筒排放（DA001），在脱硫塔排气筒处安装1套在线监测设施，并联网。4-6#普煅炉产生的废气经“SNCR 脱硝+单碱法脱硫”处理后最终通过1根20m高排气筒排放（DA002），在脱硫塔排气筒处安装1套在线监测设施，并联网。 普煅炉烟气处理采用单减法脱硫，根据国家不同除尘方式的除尘效率及相关数据分析，湿法脱硫具有一定的除尘效果，公司未单独增设布袋除尘器。 |
|  | 破碎筛分粉尘 | 安装袋式除尘器，经处理后粉尘经15m高排气筒排放，排气筒编号DA002。 | 无 | 1-3#普煅炉上料口、出料口产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA003)排放；4-6#普煅炉上料口、出料口产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA005)排放；1-4#电煅炉上下料产生的粉尘由集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA004)排放；1#破碎筛分产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理通过1根15m高排气筒(DA006)排放；2#破碎筛分产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理通过1根15m高排气筒(DA007)排放。 |
| 废水 | 生产废水 | 脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排 | 无 | 脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排 |
|  | 生活污水 | 生活污水依托现有化粪池处理后，暂时由吸粪车定期清运处置，待园区管网接通后排入园区管网，最终排入平罗县崇岗煤炭集中区污水处理站进行处理。 | 无 | 生活污水经化粪池处理后，由吸污车定期清运 |
| 固废 | 危险废物 | 废机油经危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位安全处置。 | 变更 | 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、收尘灰、废包装袋、废机油等，生活垃圾经收集后统一交由园区环卫部门处置；收尘灰收集后回用于生产；废包装袋收集后综合利用；废机油交由有资质单位更换带走处置，不贮存。 |
| 噪声 |  | 选用低噪声设备、隔声减振措施等 | 无 | 实际选用低噪声设备、隔声减振措施等 |

经现场检查，“环评”及批复要求内容部分得到落实。

# 五、环保设施调试效果（监测结果）

- （1）有组织废气

DA001脱硫塔排放口颗粒物最大浓度为28.3mg/m3 ，二氧化硫排放平均浓度为14mg/m3 ，氮氧化物排放平均浓度为101mg/m3 ；DA002脱硫塔排放口颗粒物最大浓度为19.3mg/m3 ，二氧化硫排放平均浓度为119mg/m3，氮氧化物排放平均浓度为118mg/m3 ，均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气(2019)56号)  排放限值。

DA001脱硫塔排放口氨气最大排放浓度为2.1 mg/m3；DA002脱硫塔排放口氨气最大排放浓度为2.5 mg/m3 ，符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ563-2010）限值要求。

DA001脱硫塔排气筒排放口脱硫效率范围为88.0～94.1%，脱硝效率范围为71.1～74.5%，达到环评批复（脱硫效率65%，脱硝效率为40%）的要求；除尘效率范围为90.9～92.1%，未达到环评批复（除尘效率99.5%）的要求；DA002脱硫塔排气筒排放口脱硫效率范围为80.9～82.8%，脱硝效率范围为70.2～71.6%，达到环评批复（脱硫效率65%，脱硝效率为40%）的要求；除尘效率范围为94.0.9～94.9%，未达到环评批复（除尘效率99.5%）的要求。

- DA003 1#除尘器排气筒颗粒物排放平均浓度和排放速率分别为31.6mg/m3、0.047㎏/h ；DA004 2#除尘器排气筒颗粒物排放平均浓度和排放速率分别为33.0mg/m3、0.071㎏/h ；DA005 3#除尘器排气筒颗粒物排放平均浓度和排放速率分别为32.4mg/m3、0.058㎏/h ；DA006 4#除尘器排气筒颗粒物排放平均浓度和排放速率分别为39.4mg/m3、0.27㎏/h ；DA007 5#除尘器排气筒颗粒物排放平均浓度和排放速率分别为39.2mg/m3、0.24㎏/h ，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表 2 排放限值。除尘效率为99.5%，达到环评批复（除尘效率99.5%）要求。

- （2）无组织废气

# 厂界颗粒物无组织排放监控点质量浓度最高点为0.656mg/m3、二氧化硫无组织排放监控点质量浓度最高点为 0.030mg/m3。检测结果均满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5标准限值。

- （3）噪声

- 验收监测期间，本项目厂界噪声昼间测量值范围为56～58dB（A）、夜间测量值范围为46～48dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值的要求。

- （4） 固体废物

- 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、收尘灰、废包装袋、废树脂、废机油等，生活垃圾经收集后统一交由园区环卫部门处置；收尘灰收集后回用于生产；废包装袋收集后综合利用；废机油交由有资质单位更换带走处置，不贮存。

- （5）废水

- 本项目产生废水主要为生产废水和生活污水，脱硫废水循环使用不外排，生活污水经现有化粪池处理后，由吸污车定期清运。

# 六、验收结论

- 按照《建设项目环境保护管理条例（修订）》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，宁夏思博特新能源科技有限公司环保整治提升工程在建设过程中，按照国家建设项目环境保护相关制度要求，落实了环评报告及其审批文件中提出的污染防治措施。企业内部环保机构基本健全，管理制度基本规范，基